济南市历城区照明光源及灯具产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1.抽样方法

在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品数量为灯具2只，其中1只作为检验样品，1只作为备用样品；电光源6只，其中3只作为检验样品，3只作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2.检验项目及检测方法

表1 灯具产品及电光源产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部接线和内部接线 | GB7000.1-2015 GB7000.201-2008 GB7000.202-2008 GB7000.203-2013 GB7000.204-2008 GB7000.7-2005 | 灯具类产品 （路灯、投光灯、固定式灯具、可移式灯具、嵌入式灯具等） |
| 2 | 接地规定 |  |  |
| 3 | 防触电保护 |  |  |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  |
| 5 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |
| 6 | 耐热、耐火和耐起痕 |  |  |
| 7 | 接线端子 |  |  |
| 1 | 标志 | GB16844-2008 GB24906-2010 GB24819-2009 | 电光源产品 （节能灯、LED球泡灯、LED灯管、LED模块等） |
| 2 | 互换性 |  |  |
| 3 | 防触电保护 |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 |  |  |
| 5 | 介电强度 |  |  |
| 6 | 机械强度 |  |  |
| 7 | 耐热 |  |  |
| 8 | 防火与防燃 |  |  |
| 9 | 灯功率（模块功率） | GB/T24908-2014 GB/T24823-2017 GB30255-2019 |  |
| 10 | 功率因数（变位系数） |  |  |
| 11 | 初始光效/光通量 |  |  |
| 12 | 显色指数 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB7000.201-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB7000.202-2008《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》

GB7000.203-2013《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》

GB7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》

GB7000.7-2005《投光灯具安全要求》

GB16844-2008《普通照明用自镇流灯的安全要求》

GB24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》

GB/T24908-2014《普通照明非定向自镇流LED灯 性能要求》

GB24819-2009 《普通照明用LED模块 安全要求》

GB/T24823-2017《普通照明用LED模块 性能要求》

GB30255-2019《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，应在检验报告备注中进行说明。