- 济南市历城区车用尿素水溶液（快检）产品质量监督抽查实施细则

- （2023 年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

每批次产品抽取 300mL～400mL,盛装在合适的容器中。

2 检验依据

表 1 车用尿素水溶液产品(快检)检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | ISO 22241-2:2019 或 T/SDAQI 064 |
| 2 | 密度 |  | SH/T 0604 |
| 3 | 折光率 |  | GB/T 614 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度（以 NH3 计） | DB37/T 4118 |
| 5 |  | 缩二脲 | DB37/T 4118 |
| 6 |  | 醛类（以 HCHO 计） | DB37/T 4118 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的， 重点涉及健康、安全、节能、

环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

凡是注日期的文件， 其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规

范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的， 检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3  判定规则

3.1 标准依据

GB 29518  柴油发动机氮氧化物还原剂  尿素水溶液（AUS 32）

DB37/T 4119  柴油发动机氮氧化物还原剂-尿素水溶液（AUS 32）快速筛查技术规范

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，快速筛查项目全部符合，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；快速筛查项目中任一项或一项以上结果可疑， 报组织实施市场监管部门，并按照组织实施部门要求进行抽样，按照实验室法进行检验，检验项目为快速筛查不合格项目。检验项目全部合格判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。