污染源现场检查记录表

| 排污单位名称 | 济南森瑞达纸业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370100******533L |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2026-7-28 |  |  |
| 任务类型 | 专项行动 |  |  |
| 检查形式 | 日常检查 |  |  |
| 检查行为名称 | 对济南森瑞达纸业有限公司的现场检查 |  |  |
| 监管事项ID | 9dc77f41-955f-40ba-b8b2-0bc2858f1835 |  |  |
| 监管事项名称 | 对固定污染源的行政检查 |  |  |
| 发现问题情况 | 未发现问题 |  |  |
| 企业基本情况：企业名称济南森瑞达纸业有限公司、地址山东省济南市历城区唐王街道华阳宫东南约263米、统一社会信用代码91370100******533L、法定代表人冯某某、法人电话186****7620； 现场检查情况：现场检查时该单位正常生产。该单位现有1条涂布纸生产线，配套8台热风炉，总供热能力约40万大卡，用于产品烘干工序；原料纸堆放于生产车间内。烘干工序管线配套两套废气处理装置。碳酸钙上料工位门窗未密闭，存在粉尘无组织排放隐患。车间设有2个溶解罐（半成品调配）、2个储存罐（成品储存）。物料向溶解罐投料环节易产生粉尘。该单位产生危险废物包含：废活性炭（HW49 900‑041‑49）、废机油桶（HW49 900‑041‑49）、废机油（HW08 900‑217‑08），暂存于危废暂存间，委托山东敬诚环保科技有限公司处置。 要求企业： 1.粉尘管控：碳酸钙上料、溶解罐投料作业期间必须关闭车间门窗，杜绝粉尘无组织逸散。 2.废气管控：对烘干线前端、后端对应的两套废气收集处理装置密闭，均衡集气负压，排查修补管路漏点，确保烘干工序产生废气全部导入治污设施处理，消除废气逸散隐患。 3.设备运维：加强8台热风炉及两套废气处理装置日常巡检维护，生产作业期间，污染治理设施必须同步开启、稳定运行，确保污染物达标排放。 4.台账管理：完善废气治理设施运行、维护台账，做到记录真实、完整、可追溯。 5.危险废物管理： ①废活性炭、废机油、废机油桶分类分区存放，严禁混放； ②规范张贴危废标签，信息完整准确； ③完善危废台账，落实转移联单制度； ④委托有资质单位处置，严禁超期贮存；危废间做好防渗防雨，门锁完好。 |  |  |  |